10. Instalacja systemów wentylacji

SUSAÑA IÑARRA, MANUEL CONTERO, FERRAN NAYA
Universitat Politècnica de València

Rezultat pracy intelektualnej: 5-Rysunek architektoniczny i budowlany

Numer zadania: 10

Tytuł:  Instalacja systemów wentylacji

Opis: Obejrzeć model 3D piwnicy niewielkiej placówki medycznej. Głównym celem zadania jest znalezienie odpowiedniego sposobu wentylacji i klimatyzacji prezentowanej kondygnacji.

Zadanie 1: Narysować rzut piwnicy na bazie podanego modelu 3D.

Zadanie 2: Wykorzystując rzut uzyskany przy rozwiązaniu zadania 1 wstępnie zaproponować system wentylacji i klimatyzacji. Poszczególne pomieszczenia pełnią następujące funkcje:

- A: Pomieszczenie z transformatorem

- B: Pomieszczenie techniczne

- C, D, E, G: Magazyny

- F: Pomieszczenie ogólnego użytku

- H, I: Przebieralnie

Urządzenie klimatyzacyjne do zastosowania to klimakonwektor wentylatorowy z systemem przewodów wentylacyjnych. Miejsce położenia klimakonwektora jest zaznaczone na rzucie. Świeże powietrze z klimakonwektora ma być dostarczone do wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem korytarza i pomieszczenia transformatora. Toalety to jedyne pomieszczenia, w których znajdują się wywietrzniki.

Kanały wlotu i wylotu powietrza mają przekrój okrągły, zaś kanały dostarczające powietrze z klimakonwektora mają przekrój prostokątny.

Kratki, anemostaty i wywietrzniki w konkretnych pomieszczeniach mają następujące parametry:

Pomieszczenia B, C, D, E, G: Kratki o wymiarach 200x100 mm z regulowanymi  lamelami..

Pomieszczenia F, H, I: Okrągłe nawiewniki sufitowe o średnicy 200 mm.

Toalety: Wywietrzniki o średnicy 120 mm.

Załączone pliki:

IO5-11-a.fbx:  Model 3D piwnicy.

IO5-10-b.pdf oraz IO5-10-b.png:  Rzut piwnicy placówki medycznej.

IO5-10-c.fbx:  Model 3D z klimakonwektorem i przewodami wentylacyjnymi.

IO5-10-d.pdf oraz IO5-10-d.png: Rzut piwnicy z klimakonwektorem i przewodami wentylacyjnymi

Rezultat:

Zadanie 1: Rzut piwnicy.

Zadanie 2: Projekt systemu wentylacji i klimatyzacji.

Zawartość w rozszerzonej rzeczywistości: Modele 3D piwnicy i piwnicy z systemem HVAC.

Wymagana wiedza: Umiejętność czytania rysunku technicznego.